Bezpečnostní zasklení: bodyguard, který má styl

Sklo je dnes nejen krásným a výrazným prvkem moderní architektury, ale zároveň musí plnit i důležitou bezpečnostní funkci. Nestačí, aby dobře vypadalo – musí také chránit. A to jak zvenčí, například před pokusy o vloupání, tak zevnitř, kde zajišťuje naši osobní bezpečnost při každodenním pohybu v interiéru. Ať už jde o prosklené zábradlí, schodiště nebo příčky, bezpečnostní zasklení je klíčové pro to, aby estetika nešla na úkor bezpečnosti.

Právě proto existují bezpečnostní skla - řešení, které spojuje vizuální dokonalost s technickou precizností. Díky dvěma technologiím, vrstvení fólií (VSG) a tepelnému tvrzení (ESG), lze dosáhnout různých bezpečnostních tříd a vlastností skel. Od interiérových prvků bezpečných pro děti až po výlohy odolné proti násilnému vniknutí.

Technologie provádění

Výsledkem tepelného tvrzení, respektive kalení je zasklení označované jako ESG (z německého Einscheiben-Sicherheitsglas). To vykazuje po tepelné úpravě pětkrát větší pevnost v tahu za ohybu a pětkrát větší odolnost proti nárazu. V případě rozbití se tříští na malé neostré úlomky, typicky se tedy využívá v automobilovém průmyslu. V domácnosti se ale skvěle hodí pro nábytek, dveře, sprchy, obklady nebo pracovní desky.

Druhou možností jsou bezpečnostní skla označovaná zkratkou VSG (z německého Verbund-sicherheitsglas). Jedná se o vrstvená skla obsahují jednu nebo více polyvinylbutyralových fólií (PVB). Ty zaručují mimořádnou pevnost zasklení a v případě jeho rozbití zabrání roztříštění skla. Střepy ulpí na fólii, čímž je zabráněno nebezpečným poraněním například v případě pádů do zasklení. VSG zasklení se skvěle hodí například pro interiérové příčky, přístřešky nebo markýzy. Jednotlivé typy zasklení lze navíc kombinovat, bezpečnostní fólie tak mohou být osazené do tvrzených skel. Tím dosáhneme maximální možné úrovně ochrany.

Málo známý benefit

Primární funkcí bezpečnostních skel je samozřejmě ochrana nás samotných, našich blízkých i majetku. Chrání před zloději, zabraňují nebezpečným poraněním při nárazu nebo pádu do zasklení a zajišťují, že skleněné plochy nejsou rizikovým prvkem v prostoru. Co však bývá často opomíjeno, je jejich schopnost chránit před škodlivým UV zářením. Tato vlastnost, ač nenápadná, může mít zásadní vliv nejen na životnost vybavení domácnosti – jako jsou obrazy, textilie či dřevěné podlahy – ale především na naše zdraví. Bezpečnostní sklo tak nefunguje jen jako fyzická bariéra, ale i jako neviditelný štít proti vlivům, které běžně nevnímáme.

Bezpečnostní zasklení od HELUZ IZOS je důkazem, že i ochrana může mít styl. Ať už tvoříte moderní interiér nebo odolnou fasádu, s kvalitním sklem získáte víc než jen vizuální efekt – získáte klid, jistotu a zdravější prostředí.

Více o bezpečnostním zasklení se dozvíte na www.izos.cz