Výběr zasklení? Matematika, které se bát nemusíte

Výběr oken je většinou otázkou vkusu, výběr zasklení by měl být hlavně otázkou matematiky a fyziky. Ve škole vás tyto dva předměty děsily? Nebojte, v oblasti moderního zasklení se naopak stanou vaším dobrým přítelem. Nemusíte toho totiž znát mnoho, počty jsou v tomto ohledu jednoduché. A především u starších objektů mohou velmi významně zamíchat s rodinným rozpočtem.

V řeči čísel

Proč právě zasklení je tak klíčové? Protože představuje podstatnou část obálky domu. Začněme nejdříve u celých oken, respektive prosklených velkoformátových ploch. U moderních rodinných domů zaujímají cca 20-25 % fasády, může to být ale klidně i více. Starší domy mají okna obvykle menší, ale pořád se průměrně pohybujeme cca kolem 10 i 15 % plochy fasády. Zasklení pak představuje z této plochy asi 80 %, zbytek tvoří rám.

Klíčovým faktorem posuzování energetické šetrnosti je součinitel prostupu tepla U – čím je jeho hodnota nižší, tím vyšší je schopnost konstrukce chránit drahocenné teplo, respektive zabraňovat jeho úniku. Budeme-li se bavit o obvodové zdi, pohybujeme se v hodnotách U = cca 0,17-0,11 W/m2K u novostaveb. To nejkvalitnější izolační trojsklo vykazuje hodnotu Ug (součinitel prostupu tepla zasklení) kolem 0,5 W/m2K, dvojsklo pak cca 1,1 W/m2K. Zdá se vám to hodně? Pak se zkusme podívat na to, jak jsou na tom stará okna.

Lepší? Násobně!

Pokud se budeme bavit o tepelněizolačních vlastnostech například starých špaletových oken, můžeme je jen odhadovat. Špaletová okna stará dejme tomu sto let mohla mít součinitel prostupu tepla celého okna Uw přibližně 2,5– 4,0 W/(m2K). I tato velmi vysoká hodnota se navíc v čase zhoršuje tím, že profily oken mohou být napadené plísněmi či houbami, dochází k prověšování pantů, rámy tím pádem netěsní… I modernější plastová okna z přelomu tisíciletí ovšem vykazují ne právě oslnivé parametry. S ohledem na to, že standardem té doby bylo dvojsklo s hodnotami kolem 1,5-2,0 W/m2K, mluvíme asi o tří- až čtyřnásobném zhoršení izolace oproti moderním trojsklům. Při venkovní teplotě −7,5 °C to představuje rozdíl teploty vnitřního skla více než 3 °C.

Slunce jako spojenec

Moderní zasklení přitom nabízí výhody nejen v kvalitní izolaci, ale rovněž možností získávat teplo zdarma, ze slunečních paprsků. Velmi důležitým parametrem zasklení je solární faktor (SF nebo g). Ten zjednodušeně řečeno udává, kolik tepla ze slunečního záření propustí zasklení do interiéru. Čím je solární faktor vyšší, tím více tepla propustí. Nejlepší zasklení vykazují solární faktor vyšší než 60 % (g = 0,6 a více). V zimních obdobích dokáže okno s vysokým solárním faktorem významně zlepšit celkovou energetickou bilanci budovy.

Kolik můžete ušetřit

Zajímá vás, jakou úsporu může kvalitní zasklení představovat? Spočítejte si ji na kalkulačce úspor IZOS. Ta poskytne orientační srovnání energetických úspor při použití různých typů izolačních skel. Nejedná se o podklad pro výpočet energetické náročnosti budovy, ale o porovnání jednotlivých variant a jejich vlivu na spotřebu energií, při stejném způsobu používání budovy nebo bytu. https://www.izos.cz/cs/kalkulace